Инструкция

Ледогенератор

А105

Содержание

Инструкция по безопасности

Подготовка ледогенератора к использованию

Важные советы по безопасности

О ледогенераторе

Эксплуатация и обслуживание

Распаковка ледогенератора

Подключение

Чистка и обслуживание

Использование ледогенератора

Начало работы

Установка таймера

Часы и установка времени

Напоминания о чистке

Возможные проблемы

Технические параметры  и схема

Техническая спецификация

Схема

TABLE OF CONTENTS

Инструкция по безопасности

Ваша безопасность и безопасность других очень важны.

Пожалуйста, всегда следуйте указаниям и мерам предосторожности.

Этот символ означает «осторожно»:

!

Все  сообщения о безопасности будут сопровождаться таким знаком или словами «Опасно» или «Осторожно».

## Опасно
Хщ

!

## Осторожно

!

Невыполнение инструкций  может нанести вред Вашей жизни или Вашему здоровью.

В инструкции рассказано как  избежать риска и уменьшить шансы получения повреждений, а так же что может произойти при невыполнении правил инструкции.

Подготовка ледогенератора к использованию

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Придерживаясь следующих правил безопасности, Вы уменьшите риск пожара, электрического шока, увечий и порчи окружающих предметов.

Не используйте ледогенератор при поврежденном проводе. Убедитесь, что данный тип вилки подходит к Вашей розетке.

Не кладите провод на ковровые покрытия или другой изоляционный материал. Держите шнур подальше от проходного места и избегайте попадания в воду.

Мы не рекомендуем использование удлинителя, т.к. это может стать причиной перегревания и пожара. Если же удлинитель необходим, используйте No.14 AWG наименьшего размера не менее 1875 W

Выключите из сети перед чисткой или ремонтом.

Будьте внимательны и оказывайте помощь, если прибор используется детьми.

Не используйте ледогенератор за пределами помещения. НЕ ставьте его под прямые солнечные лучи и убедитесь что расстояние между стенами и ледогенератором не менее 10 см.

НЕ используйте никакую другую жидкость кроме воды.

Не мойте Ваш ледогенератор воспламеняющимися веществами. Они могут вызвать пожар или взрыв.

Не переворачивайте ледогенератор.

Если вы перенесли ледогенератор из холодного помещения в теплое, подождите пока он примет температуру комнаты, а потом включите в сеть.

ВАЖНО!:

Провода покрашены в соответствии со следующими кодами:

Зеленый или зеленый в желтую полоску - заземление

Белый:                                нейтральный

Черный:                              под напряжением

Чтобы избежать повреждений из-за неправильного расположения прибора – пожалуйста, установите ледогенератор на ровную плоскую поверхность без наклона.

1. Крышка для воды

О ледогенераторе

2. Крышка ледогенератора

3. Разделительная трубка воды

4. Сборник

5. Корзина для льда

6. Лопатка

7. Панель управления: легко использовать, установка на LCD экране.

LCD экран:

1. Время

2. Символ отсутствия воды. Если мигает – значит, нет воды

3. Переполнен льдом. Когда появляется такой значок – значит корзина для сбора льда заполнена.

4. On/off. Если устройство выключено, то значок будет мигать. И если устройство включено, то значок будет просто показан на дисплее.

5. Чистка: если этот значок мигает, значит нужно  почистить ледогенератор.

6. Размер льда: маленький, средний, большой.

7. Приостановка/ начало работы через заданное время.

B. ON/OFF кнопка: включить и выключить.

C. Выбор: выбор размера льда, установка часов, изменение цифр во время установки таймера и часов.

D. таймер: установка таймера. Времени начала и окончания производства льда.

8. Воздуховод

9. Колпачок для слива воды из резервуара.

##### РАСПАКОВКА ЛЕДОГЕНЕРАТОРА

1. Снимите наружную и внутреннюю упаковку. Проверьте наличие корзины для льда и сборника.  Если чего-то не хватает, обратитесь в клиентскую службу.

2.  Протрите внутри мягкой тканью предварительно смоченной в теплой воде. Достаньте корзину для льда и тоже ее протрите.

3.  Найдите подходящее место для ледогенератора. Он не должен стоять под прямыми солнечными лучами. Пожалуйста, не помещайте ледогенератор около источника высокой температуры, такими как плита, обогреватель и др. Расположите ледогенератор на ровной плоской поверхности. Убедитесь, что задняя и боковые части ледогенератора находятся не менее чем на 150мм от стены для надлежащей вентиляции

4.  Перед первым использованием не включайте ледогенератор в течение часа для того чтобы хладагент пришел в норму.

5.  Убедитесь, что рядом есть розетка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

!

## ОПАСНО

* Неправильное использование штепсельной вилки может привести к замыканию. Если поврежден шнур – пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.

1. Ледогенератор должен стоять на плоской ровной поверхности.

2. Включите прибор в сеть, убедившись, что штепсельная вилка подходит к розетке. Ни при каких обстоятельствах не отрезайте вилку от шнура. Если у вас возникли вопросы, связанные с электричеством–обратитесь к профессиональному электрику.

3. Для работы требуется стандартное напряжение 220ВТ

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

До использования обязательно вымойте ледогенератор.

1.  Выньте корзину для сбора льда .

2.  Протрите влажной тряпочкой внутри.

3.  Затем промойте водой все внутренние части ледогенератора. Слейте воду открыв  колпачок для слива воды, который находится сзади корпуса.

4.  Регулярно протирайте корпус ледогенератора влажной салфеткой.

5.  Вытирайте насухо внутреннюю и внешнюю части ледогенератора.

6.  Если ледогенератор не используется в течение длительного периода времени, сливайте воду полностью тем же способом что и при промывке.

После длительного использования мы рекомендуем почистить его. Особенно разделительную трубку и фильтры.

Если разделитель заблокирован и вода не проходит, но компрессор и водяная помпа работают, пожалуйста, отключите ледогенератор, вытащите трубку и почистите каждое отверстие (см рисунок). После завершения чистки установите трубку обратно, так чтобы силиконовая трубка плотно прилегала.

- Промывайте водой все внутренние части ледогенератора. Слейте воду открыв  колпачок для слива воды, который находится сзади корпуса. Регулярно протирайте корпус ледогенератора влажной салфеткой. Вытирайте насухо внутреннюю и внешнюю части ледогенератора. Если ледогенератор не используется в течение длительного периода времени, сливайте воду полностью тем же способом что и при промывке.

- При чистке, если вы обнаружили что в сборнике еще находится лед и его не получается легко удалить – вы можете включить ледогенератор в розетку  чтобы он начал работать и затем нажмите кнопку “ON/OFF”  и удерживайте не менее 5 секунд чтобы начался цикл отдачи льда.

- Если Вы хотите слить всю воду – включите ледогенератор в розетку, но не начинайте работу. Затем откройте колпачок для слива воды. Подождите некоторое время пока вся вода сольется.

& MAINTENANCE

## ОПАСНО

ОПАСНО

Использование ледогенератора

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Снимите крышку для воды и налейте воду в резервуар.

- Убедитесь, что уровень воды не превышает отметки FULL (см картинку). Затем верните крышку на место.

Внимание! НЕ наливайте воду в резервуар для воды который расположен под корзиной для льда! Объем резервуара не достаточен и это может сказаться на результате.

Для начала работы включите ледогенератор в розетку, затем нажмите кнопку “ON/OFF” на панели управления.

Обратите внимание: После подключения ледогенератора к розетке, но, не нажимая   кнопку  “ON/OFF”, символ “”  будет мигать на LCD . После нажатия кнопки  “ON/OFF” этот символ перестанет мигать и просто будет показан на экране.

Цикл производства длится примерно от 15 до 30 минут, в зависимости от температуры комнаты. При первом использовании  время цикла будет увеличенным. В очень теплом помещении время производства будет отличаться от выше указанного, но не будет превышать 50 минут.

Полезная информация: После подключения ледогенератора к сети, нажмите кнопку  “ON/OFF”  более 5 секунд. Это добавит к циклу производства по 3 минуты, что позволит увеличить толщину льда. То есть, если Вы хотите увеличить толщину льда, сначала выключите ледогенератор, затем удержите кнопку “ON/OFF” на 5 секунд для начала работы. После этого символ  
 (большой размер) появится на экране. Если вы выключите из розетки, то эта установка пропадет.

- В то время как ледогенератор работает, периодически проверяйте уровень воды в резервуаре расположенном под корзиной для льда. Если воды недостаточно для завершения цикла, то вода автоматически поступит из большого резервуара.  Если воды не достаточно ни там, ни там, то ледогенератор перестанет производить лед автоматически и появится символ  “ ” на LCD экране. ВАЖНО! Сначала проверьте фильтры. Возможно, они чем-то заблокированы. Затем заполните водой большой резервуар до максимальной отметки.

- Ледогенератор перестает работать автоматически, если корзинка для льда полная. Тогда  появится  символ “ ” на LCD экране.

- Меняйте воду в резервуаре каждые 24 часа для поддержания  гигиены. Если ледогенератор не используется  - слейте воду полностью

- После перестановки ледогенератора, не включайте его не менее 3 минут, чтобы хладагент пришел в норму.

Установка таймера

Пределы таймера: 0.5-19.5 часов.

Время по умолчанию: 3 часа.

Когда ледогенератор работает, вы можете установить OFF-TIMER чтобы его работа остановилась через указанное Вами время.

После остановки работы Вы можете установить ON-TIMER для автоматического возобновления работы через установленное Вами время.

Как установить таймер?

Нажмите кнопку TIMER,  на экране замигает «3.0 H» (3 часа) затем нажмите кнопку SELECT, чтобы установить желаемое время. Каждое нажатие кнопки SELECT уменьшит время на полчаса, и если Вы нажмете не отрывая, время будет меняться быстро.  Затем отпустите кнопку на нужном Вам времени. Это время будет мигать 5 секунд и затем перестанет. Это значит, что таймер установлен.

Как отменить таймер?

После или во время установки таймера нажмите кнопку TIMER - тогда индикатор времени пропадет.  Это значит, что таймер был отменен.

Часы  и установка времени

На ледогенераторе установлена функция показа времени.

Если время установлено неправильно, Вы можете его поменять с помощью кнопки  CLOCK  и SELECT. Сначала нажмите один раз на кнопку CLOCK,  затем замигает число обозначающее часы, затем нажмите кнопку SELECT, чтобы изменить. Каждое нажатие будет прибавлять по часу. Нажмите кнопку  CLOCK еще раз, тогда замигает число, обозначающее минуты. Нажмите кнопку SELECT, чтобы изменить. Нажмите кнопку CLOCK в третий раз для подтверждения. На экране появится установленное Вами время. Во время установки, цифры будут мигать 5 секунд, после чего автоматически перестанут. Это тоже означает, что выбранное время установлено.

ЧАСЫ

НАПОМИНАНИЕ О ЧИСТКЕ

Если мигает символ «», это значит что ледогенератор нужно почистить. Если Вы уже завершили чистку нажмите кнопку TIMER более чем 5 секунд, тогда этот символ пропадет с экрана и таймер чистки начнется заново с нуля.

##### ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Символ“ ” появился на LCD экране | Недостаток воды | Остановите ледогенератор, добавьте воды до отметки FULL , затем нажмите кнопку “ON/OFF” для возобновления работы. |
| Символ “” появился на LCD экране | Слишком много льда | Достаньте лед из ледогенератора. |
| Резервуар для воды полон, но символ “” не пропадает. | Слишком сильно очищенная вода. | Поменяйте на воду из- под крана или на минеральную воду. |
|  | Фильтр на дне резервуара для воды заблокирован, и вода не может просочиться. | Почистите фильтр для воды |
| В ледогенераторе нет воды, но символ “” не появился на LCD экране. Не может начаться производства льда. | Вода недостаточно чистая. Возможно, Вы используете соленую воду или какое-то другое вещество. | Смените воду. Использование соленой воды запрещено. Она может повредить ледогенератор. |
| Лед очень слабый и тонкий. | Стенки резервуара для воды грязные под корзинкой для льда. | Почистите резервуар. |
|  | Высокая температура окружающей среды. | Выключите ледогенератор, затем нажмите кнопку “ON/OFF” и удержите более чем 5 секунд для включения. Это продлит время цикла производства льда. |
| Цикл производства льда правильный, но лед не производится. | Температура воды или окружающей среды слишком высокая. | НЕ включайте ледогенератор при внешней температуре выше 32С и наливайте холодную воду. |
| Символ все время на LCD экране. | Протекает хладагент. | Покажите специалисту. |
|  | Трубка в охладительной системе заблокирована. | Покажите специалисту. |
|  | Недостаточно хладагента из-за утечки. | Покажите специалисту или обратитесь к дилеру. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СХЕМА

Модель                                 A105

Protection Type                          I

Мощность                              220-240V/50Hz

Сила тока при производстве льда        0.9A

Сила тока при выдаче льда              1.2A

Хладагент                              R134a/89g

Давление

Высокое                       260Psig

Низкое                        88Psig

Вес нетто                              11.9кг

Материал                            высококачественный пластик с напылением

СХЕМА